数字电子技术期末综合试题（含标准答案）—— 修订版

（含答案校对与修正说明）

# 答案校对修正说明

【错误】第18题（单选题）

原答案：D（0101）

修正为：C（0100）

解析：abcdefg=0110011（高电平有效），即 a=0,b=1,c=1,d=0,e=0,f=1,g=1，对应七段数码管显示数字"4"（b、c、f、g 段亮）。因此译码器输入应为 4 的 BCD 码 0100，而非 0101（5）。

【错误】第21题（单选题）

原答案：A（0）

修正为：B（1）

解析：发送数据 00110111 中共有 5 个"1"（奇数）。偶校验要求数据位+校验位中"1"的总数为偶数，因此校验位必须为 1，使总"1"的个数变为 6（偶数）。原答案校验位为 0 则是奇校验的做法。

以下为逐题校对后的完整试题与答案，每题后附有校对批注。

# 一、单选题

第1题 组合逻辑电路的输出取决于()

A 输入信号的现态

B 输出信号的现态

C 输出信号的次态

D 输入信号的现态和输出信号的现态

【答案】A

【校对】✓ 正确。组合逻辑电路的定义：输出仅取决于当前输入信号。

第2题 半加器的逻辑功能是()

A 两个同位的二进制数相加

B 两个二进制数相加

C 两个同位的二进制数及来自低位的进位三者相加

D 两个二进制数的和的一半

【答案】A

【校对】✓ 正确。半加器只考虑两个本位二进制数相加，不考虑低位进位。

第3题 全加器的逻辑功能是()

A 两个同位的二进制数相加

B 两个二进制数相加

C 两个同位的二进制数及来自低位的进位三者相加

D 不带进位的两个二进制数相加

【答案】C

【校对】✓ 正确。全加器考虑本位两个数和低位进位三者相加。

第4题 二进制超前进位加法器使用先行进位的主要目的是( )。

A 降低成本

B 减少芯片面积

C 提高运算速度

D 提高可靠性

【答案】C

【校对】✓ 正确。超前进位（先行进位）通过并行产生进位信号来提高运算速度。

第5题 一位数值比较器，当输入A=0,B=1时，输出高电平有效，输出Y(A>B)、Y(A<B)、Y(A=B)的值分别为( )。

A 0 0 1

B 1 0 0

C 1 0 1

D 0 1 0

【答案】D

【校对】✓ 正确。A=0,B=1，则A<B，所以Y(A<B)=1，其余为0，即0 1 0。

第6题 对于两个4位二进制数A(A3A2A1A0)和B(B3B2B1B0)，下面说法正确的是()。

A 如果A3＞B3，则A＞B

B 如果A3＜B3，则A＞B

C 如果A0＞B0，则A＞B

D 如果A0＜B0，则A＞B

【答案】A

【校对】✓ 正确。多位数值比较从最高位开始，若A3>B3则A>B。

第7题 对二进制译码器，如果输入端数量为n，那么输出端的数量应该是( )。

A 2n

B 2^n

C 2^(n-1)

D 2^n-1

【答案】B

【校对】✓ 正确。n位二进制译码器有2^n个输出端。

第8题 对二进制译码器74HC138，如果使能有效，且译码输入CBA=110时，那么输出Y7'Y6'Y5'…Y0'(低电平)的值是( )。

A 01000000

B 00100000

C 10111111

D 11011111

【答案】D

【校对】✓ 正确。CBA=110=6，低电平有效，Y6'=0，其余为1，即11011111。

第9题 使用一片74HC138和一个与非门肯定能实现( )变量的逻辑函数。

A 6

B 5

C 4

D 3

【答案】D

【校对】✓ 正确。74HC138是3-8译码器，3个地址端+一个与非门，最直接地可实现任意3变量逻辑函数。利用使能端可扩展到4变量，但"肯定能实现"的最小保证是3变量。

第10题 4位输入的二进制译码器，其输出端有(   )位。

A 16

B 8

C 4

D 2

【答案】A

【校对】✓ 正确。4位输入→2^4=16个输出端。

第11题 四选一数据选择器的数据输出Y与数据输入Xi和地址码Ai之间的逻辑表达式为Y= (  ) 。

无选项（原题为图题）

【答案】（无图题，跳过）

【校对】⚠ 原题为图题，缺少图示无法作答。常规考点：四选一MUX可实现二变量逻辑函数。

第12题 一个8选一数据选择器的数据输入端有()个。

A 1

B 2

C 4

D 8

【答案】D

【校对】✓ 正确。8选1数据选择器有8个数据输入端。

第13题 对于一个16路的多路选择器，下面描述正确的是( )。

A 有16个数据输入端，1个输出端，3个控制端

B 有1个数据输入端，16个输出端，4个控制端

C 有1个数据输入端，16个输出端，3个控制端

D 有16个数据输入端，1个输出端，4个控制端

【答案】D

【校对】✓ 正确。16路→16个数据输入，1个输出，2^4=16→4个地址控制端。

第14题 七段字符显示器电路中a、b、c、d、g段发光是显示数字(   )。

A 6

B 5

C 4

D 3

【答案】D

【校对】✓ 正确。a,b,c,d,g段亮→显示数字3。验证：3的标准七段码为1111001(a~g)，即a,b,c,d,g亮。

第15题 现需要把256种电平进行编码，最少可用( ) 位二进制数表示。

A 16

B 8

C 4

D 2

【答案】B

【校对】✓ 正确。2^8=256，最少需要8位。

第16题 能实现串行数据变换成并行数据的电路是( )

A 加法器

B 编码器

C 译码器

D 移位寄存器

【答案】D

【校对】✓ 正确。移位寄存器可实现串入并出（串行输入→并行输出）。

第17题 既考虑低位进位，又考虑向高位进位，应选用( )。

A 全加器

B 半加器

C 选择器

D 比较器

【答案】A

【校对】✓ 正确。全加器有三个输入（本位两数+低位进位）和两个输出（和+向高位进位）。

❌ 第18题（答案已修正） 七段显示译码器，当译码器七个输出端状态为abcdefg=0110011时，(高电平有效)，输入为(  ) 。

A 0011

B 0110

C 0100

D 0101

【答案】C（修订）

【校对】❌ 原答案D(0101)有误，已修正为C(0100)。解析：abcdefg=0110011（高电平有效），即b,c,f,g段亮，对应数字4的显示。译码器输入应是对应的BCD码0100(=4)，而非0101(=5)。5的七段码应为1011011（a,c,d,f,g亮）。

第19题 使用数据选择器74151实现四变量逻辑函数若数据选择器的地址端A2、A1和A0分别接A，B，C，则74151的数据输入端D2应接()。

A 逻辑0

B 逻辑1

C D

D D非

【答案】C

【校对】⚠ 原题缺少具体的逻辑函数表达式，无法验证。需根据具体函数确定。常规做法：D2对应最小项m2=A'B'C，需将D变量代入化简。

第20题 在数字电路中。为实现数据分配功能，可使用的中规模逻辑器件为(   )。

A 带使能端的数据选择器

B 二进制计数器

C 数值比较器

D 带使能端的二进制译码器

【答案】D

【校对】✓ 正确。带使能端的二进制译码器可实现数据分配（Demultiplexer）功能。

❌ 第21题（答案已修正） 若串行通信采用偶校验，如果发送的数值是8位，校验位为1位。发送数据是00110111，那么校验位应该是( )。

A 0

B 1

C 01

D 10

【答案】B（修订）

【校对】❌ 原答案A(0)有误，已修正为B(1)。解析：发送数据00110111中，"1"的个数为5（奇数）。偶校验要求数据位+校验位中"1"的总数为偶数，故校验位应为1，使总数变为6。原答案校验位=0是奇校验的做法。

第22题 能表示少数服从多数的逻辑关系的表达式为()。

A Y=AB+BC

B Y=ABC

C Y=A+B+C

D Y=AB+BC+AC

【答案】D

【校对】✓ 正确。Y=AB+BC+AC即三人表决器逻辑：任意两人及以上同意则输出为1。

第23题 某同学参加三类课程考试……根据功能正确的真值表是()。

无选项（原题为图题）

【答案】（无图题，跳过）

【校对】⚠ 原题为图题（真值表选项）。核心考点：总分>6即B、C同时及格（3+5=8>6），或A、B、C均及格（2+3+5=10>6），用逻辑式表达为Y=BC+ABC=BC。

第24题 登录电子信箱时有两个条件，一个是用户名，一个是与用户名对应的密码，要完成这个事件(登录成功)，它们体现的逻辑关系为()

A "与"关系

B "或"关系

C "非"关系

D 不存在逻辑关系

【答案】A

【校对】✓ 正确。用户名和密码必须同时正确才能登录→"与"逻辑。

第25题 逻辑表达式Y=AB+BC+AC，可以实现的功能是()

A 三人表决器

B 二人表决器

C 抢答器

D 奇偶数校验

【答案】A

【校对】✓ 正确。AB+BC+AC是标准的三人表决器逻辑（三变量中至少两个为1时输出为1）。

第26题 电话室有三种电话，按照由高到低优先级排序依次是火警、急救和工作电话，能够实现该控制功能的电路是()。

A 普通编码器

B 优先编码器

C 译码器

D 寄存器

【答案】B

【校对】✓ 正确。优先级控制→优先编码器。

第27题 一组交通信号灯有红灯(R)、黄灯(Y)和绿灯(G)三盏……下面各选项是某时刻所亮的灯，则不需要故障报警的是()。

A R

B YG

C RG

D RYG

【答案】A

【校对】✓ 正确。正常状态：任意时刻有且仅有一盏灯亮。仅R亮是正常的；YG、RG、RYG均为多灯同时亮（故障）。

第28题 用文字、符号或者数码表示特定对象的过程，叫做()。

A 译码

B 输入

C 输出

D 编码

【答案】D

【校对】✓ 正确。编码的定义。

第29题 约翰和简妮夫妇有两个孩子乔和苏……则能去汉堡店的ABCD取值是()

A 0001

B 1110

C 1101

D 0111

【答案】A

【校对】✓ 正确。A=0001：约翰0简妮0乔0苏1→约翰简妮不都同意，多数不支持→汉堡。B/C/D均满足约翰简妮都同意或多数同意→炸鸡。

第30题 用3线-8线译码器74HC138和门电路实现逻辑函数，下面电路正确的是( )。

无选项（原题为图题）

【答案】（无图题，跳过）

【校对】⚠ 原题为图题，缺少图示无法作答。常规考点：74HC138+门电路实现逻辑函数，需将函数写成最小项之和形式。

第31题 用一片四选一数据选择器实现逻辑函数Y= AB'C'+ A'C'+ BC，正确的图是( )。

无选项（原题为图题）

【答案】（无图题，跳过）

【校对】⚠ 原题为图题，缺少图示无法作答。常规考点：将函数化简后，根据地址变量确定数据输入端连接方式。

第32题 同步时序电路的时钟特点是（    ）

A 时钟独立

B 全局统一时钟

C 无时钟信号

D 随机触发

【答案】B

【校对】✓ 正确。同步时序电路中所有触发器共用同一个时钟信号。

第33题 8线-3线优先编码器中，优先级最高的是（    ）

A 中间位输入

B 最低位输入

C 最高位输入

D 随机输入

【答案】C

【校对】✓ 正确。如74LS148优先编码器中，I7优先级最高（最高位输入）。

第34题 下列属于时序逻辑电路的是（   ）。

A 数据选择器

B 计时器

C 加法器

D 译码器

【答案】B

【校对】✓ 正确。计时器（计数器）含有存储元件，属于时序逻辑电路。其余为组合逻辑电路。

第35题 输出可实现"线与"逻辑功能的门电路是(    )。

A OC门

B 或非门

C 与非门

D 三态门

【答案】A

【校对】✓ 正确。OC门（集电极开路门）输出端可并联实现"线与"功能。注意：三态门用于总线连接，不是线与。

第36题 基本RS触发器的禁止输入状态为（   ）

A RS=11

B RS=10

C RS=01

D RS=00

【答案】A

【校对】✓ 正确。基本RS触发器（或非门结构）中RS=11为禁止状态（Q和Q'同时为0，违反互补输出规则）。

第37题 触发器有   个稳态，3个触发器可以存储_____位二进制控制信息

A 1，3

B 2，3

C 1，8

D 2，8

【答案】B

【校对】✓ 正确。每个触发器有0和1两个稳态，3个触发器可存储3位二进制信息（共8种状态）。

第38题 移位寄存器可以实现     和    。

A 存储，计算

B 左移，右移

C 清零，置位

D 计数，分频

【答案】B

【校对】✓ 正确。移位寄存器的核心功能是数据的左移和右移。

第39题 下面描述该函数功能的方法中具有唯一性的是（    ）

A 最小项表达式

B 最简与或式

C 最简或与式

D 最简与非式

【答案】A

【校对】✓ 正确。最小项表达式（标准与或式）是唯一的；最简表达式可能有多种形式。

第40题 以下电路中可以实现"线与"功能的有（   ）。

A 与非门

B 三态输出门

C 集电极开路门

D 漏极开路门

【答案】CD

【校对】✓ 正确。OC门（集电极开路）和OD门（漏极开路）均可实现线与。

第41题 逻辑表达式Y=AB可以用（  ）实现。

A 正或门

B 正非门

C 正与门

D 负与门

【答案】C

【校对】✓ 正确。Y=AB是与运算，用正与门直接实现。

第42题 下列逻辑电路中不是组合逻辑电路的是（   ）。

A 译码器

B 移位寄存器

C 加法器

D 数据选择器

【答案】B

【校对】✓ 正确。移位寄存器属于时序逻辑电路（含触发器），其余为组合逻辑电路。

第43题 只考虑本位数而不考虑低位来的进位的加法称为(   )。

A 全加

B 半加

C 全减

D 半减

【答案】B

【校对】✓ 正确。半加器不考虑低位进位，仅将两个本位二进制数相加。

第44题 对于JK触发器，若J=0，K=1，在时钟脉冲作用下，触发器将实现_________

A 置0

B 置1

C 翻转

D 保持

【答案】A

【校对】✓ 正确。JK特性方程Q^(n+1)=JQ'+K'Q，J=0,K=1时Q^(n+1)=0（置0）。

第45题 一个8选1数据选择器，其地址输入端的数量是______

A 2

B 3

C 4

D 5

【答案】B

【校对】✓ 正确。2^3=8，需要3个地址输入端。

# 二、判断题

第46题 在任何时刻，电路的输出状态只取决于该时刻的输入，而与该时刻之前的电路状态无关的逻辑电路，称为组合逻辑电路。( )

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。这是组合逻辑电路的经典定义。

第47题 组合逻辑电路的逻辑功能可用逻辑图、真值表、逻辑表达式、卡诺图和波形图五种方法来描述，它们在本质上是相通的，可以互相转换。( )

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。五种描述方法本质一致，可以相互转换。

第48题 实现同一逻辑功能的电路是唯一的(   )。

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。同一逻辑功能可以用不同的门电路组合实现，不具有唯一性。

第49题 全加器是实现两个1位二进制数相加并考虑低位进位的逻辑电路。

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。全加器输入端包括：本位加数A、被加数B和低位进位Ci。

第50题 如果加法器是4位，要进行8位的运算，可以将2个加法器进行级联。

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。级联（串联）两个4位加法器可实现8位加法运算。

第51题 三态门具有3个逻辑值。(  )

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。三态门输出有三种状态：0、1和高阻态，但高阻态不是逻辑值。逻辑值只有0和1。

第52题 三态门可作为总线接口电路和实现数据的双向传输()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。三态门广泛应用于总线结构，实现分时复用和双向传输。

第53题 普通的逻辑门电路的输出端不可以并联在一起，否则可能会损坏器件。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。普通推挽输出门电路输出端并联可能导致过流损坏。

第54题 两输入端四与非门器件74LS00与7400的逻辑功能完全相同。( )

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。74LS00和7400均为四2输入与非门，逻辑功能相同（工艺不同：LS为低功耗肖特基）。

第55题 CMOS或非门与TTL或非门的逻辑功能完全相同。(  )

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。逻辑功能（或非）相同，仅电气特性和制造工艺不同。

第56题 与门、或门和非门都具有多个输入端和一个输出端。()

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。非门（反相器）只有一个输入端。

第57题 在与门电路后面加上非门，就构成了与非门电路。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。与门输出接非门输入 → 与非逻辑。

第58题 TTL门电路具有负载能力强、抗干扰能力强和转换速度高等特点。()

A 对

B 错

【答案】B

【校对】⚠ 原答案B(错)。部分教材认为TTL的抗干扰能力弱于CMOS（噪声容限较小），但从教学角度此描述常见。保持原答案。TTL主要缺点为功耗大；优点为速度快、负载能力较强。

第59题 TTL集成逻辑门电路内部，输入端和输出端都采用三极管结构。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。TTL = Transistor-Transistor Logic，采用双极性三极管。

第60题 TTL门电路基于双极性三极管工艺制造，CMOS门电路基于MOS场效应管工艺制造。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。TTL用BJT，CMOS用MOSFET。

第61题 在数字系统设计中，门电路的多余的输入端应该随意处理。()

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。多余输入端不能悬空随意处理，应根据逻辑功能接地或接电源。

第62题 全加器是实现两个1位二进制数相加并考虑低位进位的逻辑电路。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。与第49题内容相同。

第63题 超前进位加法器通过提前获得进位值，不需要等待低位的结果即可进行本位的计算。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。超前进位（carry look-ahead）并行产生所有进位信号，无需逐级等待。

第64题 串行进位加法器电路简单，容易实现，但是延迟时间长。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。串行进位（行波进位）需逐级传递进位，延迟随位数增加而增大。

第65题 如果加法器是4位，要进行8位的运算，可以将2个加法器进行级联。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。与第50题内容相同。

第66题 组合逻辑电路中产生竞争冒险的主要原因是输入信号受到尖峰干扰。()

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。竞争冒险的根本原因是门电路的传输延迟导致信号到达时间不同，而非外部尖峰干扰。

第67题 共阴接法发光二极管数码显示器需选用有效输出为高电平的七段显示译码器来驱动。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。共阴极LED的公共端接地，各段阳极需高电平驱动才能点亮。

第68题 应用二进制译码器、或者数据选择器，都可以方便地实现组合逻辑电路。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。译码器+门电路或数据选择器均可实现任意组合逻辑函数。

第69题 8选1数据选择器能实现任意的含有三个变量的逻辑功能。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。3个地址端→2^3=8个最小项，可实现任意三变量逻辑函数。

第70题 用数据选择器实现组合逻辑函数时，用有n个控制端的多路选择器实现n+1个变量的逻辑函数，将选定的n个变量接到多路选择器的控制端，余下的变量(多余变量)接到数据输入端，数据输入端的数据应该为:0，1，X，X *(X为多余变量，X *为反变量)。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。n个控制端+数据输入端可配置实现n+1变量函数，数据输入端接0、1、X或X'（降维卡诺图法）。

第71题 优先编码器的编码信号是相互排斥的，不允许多个编码信号同时有效。(   )

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。优先编码器允许多个输入同时有效，按优先级输出最高优先级的编码。

第72题 多位数值比较器进行比较时，必须按照从低位到高位的顺序进行比较，只有低位相等时，才比较高位。

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。数值比较应从高位到低位进行，高位大则总体大，高位相等才比较下一位。

第73题 全加器比半加器多了低位进位输入端口。（）

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。全加器有三个输入：A、B、Ci；半加器只有两个：A、B。

第74题 逻辑函数化简后，逻辑功能会发生改变。（）

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。化简不改变逻辑功能，只改变实现方式。

第75题 触发器是无记忆功能的逻辑单元。（）

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。触发器是基本的记忆单元，可存储1位二进制信息。

第76题 同步 RS 触发器使用时没有约束条件。（）

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。同步RS触发器仍有RS=11的约束条件（输出状态不定）。

第77题 可以用来暂时存放数据的器件叫寄存器。()

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。寄存器由触发器构成，用于暂存二进制数据。

第78题 TTL电路输入悬空时，相当于输入高电平。（）

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。TTL门电路输入端悬空时等效于接高电平（但在实际设计中不应悬空）。

第79题 D触发器的特性方程为Qn+1=D，与Qn无关，所以它没有记忆功能。（）

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。Qn+1=D虽与当前Qn无关，但触发器保存了上一时钟沿采样的D值，本身具有记忆功能。

第80题 计数器除了能对输入脉冲进行计数，还能作为分频器用。（）

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。N进制计数器的进位输出频率为输入时钟频率的1/N，可用作分频器。

第81题 优先编码器的编码信号是相互排斥的，不允许多个编码信号同时有效。（）

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。与第71题内容相同。

第82题 时序电路不含有记忆功能的器件。（）

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。时序电路必须包含记忆器件（触发器、寄存器等）。

第83题 移位寄存器只能实现串行输入、并行输出的功能。（）

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。移位寄存器可实现串入串出、串入并出、并入串出、并入并出等多种模式。

第84题 对于JK触发器，当J=1、K=0时，触发器执行翻转功能。（）

A 对

B 错

【答案】B

【校对】✓ 正确（判断为错）。J=1,K=0时Q^(n+1)=1（置1）；J=1,K=1时才翻转。

第85题 一个模值为10的计数器（十进制计数器）需要4个触发器，且有6个无效状态。

A 对

B 错

【答案】A

【校对】✓ 正确。2^4=16个状态，只用10个有效状态，6个为无效状态。

# 三、填空题

第86题 移位寄存器可以实现______和______。

【答案】左移、右移

【校对】✓ 正确。移位寄存器的基本功能：数据左移和右移。也可填"串并行转换"和"数据存储"，但"左移、右移"更直接对应第38题。

第87题 一个触发器有______个稳态，要存储8位二进制信息要______个触发器。

【答案】2、8

【校对】✓ 正确。每个触发器有0和1两个稳态；8个触发器存储8位二进制信息。

第88题 74LS138是3线—8线译码器，译码输出为______电平有效，若输入为A2A1A0=010时，输出电平应为______。

【答案】低、11111011

【校对】✓ 正确。74LS138输出低电平有效；A2A1A0=010=2时Y2'=0，其余为1→11111011。

第89题 CMOS门电路最显著的特点是超低功耗、抗干扰能力______、集成度______。

【答案】强、高

【校对】✓ 正确。CMOS的显著特点：功耗极低、抗干扰能力强、集成度高。

第90题 在一个CP脉冲作用下，引起触发器两次或多次翻转的现象称为触发器的______，触发方式为______或______的触发器不会出现这种现象。

【答案】空翻、边沿触发、主从触发

【校对】✓ 正确。空翻现象；边沿触发和主从触发方式可有效避免空翻。

第91题 计数器按CP脉冲的输入方式可分为______和______。

【答案】同步计数器、异步计数器

【校对】✓ 正确。所有触发器共用同一CP→同步；CP逐级传递→异步（行波）。

第92题 触发器的输出逻辑电平从______到______或从______到______的转换称为______。

【答案】1、0、0、1、翻转

【校对】✓ 正确。触发器输出状态的变化称为翻转。

第93题 全面描述一个同步时序逻辑电路的功能，一般用到三个方程式：______、______和______。

【答案】驱动方程、状态方程、输出方程

【校对】✓ 正确。三大方程完整描述同步时序电路行为。

第94题 具有控制的门电路称为______门，当控制端无信号时，输出为______。

【答案】三态、高阻态

【校对】✓ 正确。三态门（TS门）输出可处于高阻态（Hi-Z）。

第95题 时序电路在任一时刻的输出不仅取决于当前的______，还取决于电路的______。

【答案】输入、原有状态（历史状态）

【校对】✓ 正确。时序电路与组合电路的本质区别：输出与历史状态有关。

第96题 由4个触发器构成的二进制计数器，其最大模值为______。

【答案】16

【校对】✓ 正确。2^4=16，最大模值为16。

第97题 在同步时序电路中，所有触发器的时钟输入端应连接在______上。

【答案】同一的时钟信号

【校对】✓ 正确。同步时序电路的核心特征：统一的时钟信号。

第98题 对于JK触发器，当J=1、K=1时，触发器将执行______功能。

【答案】翻转

【校对】✓ 正确。J=K=1时Q^(n+1)=Q'，每个CP触发沿翻转一次。

第99题 Moore型时序电路的输出只取决于电路______，而与______无关。

【答案】当前状态、当前输入

【校对】✓ 正确。Moore型：输出仅取决于当前状态。Mealy型：输出取决于当前状态和当前输入。

第100题 共阴极LED数码管需要驱动端输出______才能点亮对应字段。

【答案】高电平

【校对】✓ 正确。共阴极LED的公共端接地，各段阳极需高电平点亮。