数字电子技术期末综合试题（含标准答案）

## 一、单选题（共45题，45分）

1. 组合逻辑电路的输出取决于()
A 输入信号的现态
B 输出信号的现态
C 输出信号的次态
D 输入信号的现态和输出信号的现态
答案：A

2. 半加器的逻辑功能是()
A 两个同位的二进制数相加
B 两个二进制数相加
C 两个同位的二进制数及来自低位的进位三者相加
D 两个二进制数的和的一半
答案：A

3. 全加器的逻辑功能是()
A 两个同位的二进制数相加
B 两个二进制数相加
C 两个同位的二进制数及来自低位的进位三者相加
D 不带进位的两个二进制数相加
答案：C

4. 二进制超前进位加法器使用先行进位的主要目的是( )。
A 降低成本
B 减少芯片面积
C 提高运算速度
D 提高可靠性
答案：C

5. 一位数值比较器，当输入A=0,B=1时，输出高电平有效，输出Y(A>B)、Y(A<B)、Y(A=B)的值分别为( )。
A 0 0 1
B 1 0 0
C 1 0 1
D 0 1 0
答案：D

6. 对于两个4位二进制数A(A3A2A1A0)和B(B3B2B1B0)，下面说法正确的是()。
A 如果A3＞B3，则A＞B
B 如果A3＜B3，则A＞B
C 如果A0＞B0，则A＞B
D 如果A0＜B0，则A＞B
答案：A

7. 对二进制译码器，如果输入端数量为n，那么输出端的数量应该是( )。
A 2n
B 2^n
C 2^(n-1)
D 2^n-1
答案：B

8. 对二进制译码器74HC138，如果使能有效，且译码输入CBA=110时，那么输出Y7’Y6’Y5’…Y0’(低电平)的值是( )。
A 01000000
B 00100000
C 10111111
D 11011111
答案：D

9. 使用一片74HC138和一个与非门肯定能实现( )变量的逻辑函数。
A 6
B 5
C 4
D 3
答案：D

10. 4位输入的二进制译码器，其输出端有(   )位。
A 16
B 8
C 4
D 2
答案：A

11. 四选一数据选择器的数据输出Y与数据输入Xi和地址码Ai之间的逻辑表达式为Y= (  ) 。
答案：无图，常规考点：四选一可实现二变量逻辑函数

12. 一个8选一数据选择器的数据输入端有()个。
A 1
B 2
C 4
D 8
答案：D

13. 对于一个16路的多路选择器，下面描述正确的是( )。
A 有16个数据输入端，1个输出端，3个控制端
B 有1个数据输入端，16个输出端，4个控制端
C 有1个数据输入端，16个输出端，3个控制端
D 有16个数据输入端，1个输出端，4个控制端
答案：D

14. 七段字符显示器电路中a、b、c、d、g段发光是显示数字(   )。
A 6
B 5
C 4
D 3
答案：D

15. 现需要把256种电平进行编码，最少可用( ) 位二进制数表示。
A 16
B 8
C 4
D 2
答案：B

16. 能实现串行数据变换成并行数据的电路是( )
A 加法器
B 编码器
C 译码器
D 移位寄存器
答案：D

17. 既考虑低位进位，又考虑向高位进位，应选用( )。
A 全加器
B 半加器
C 选择器
D 比较器
答案：A

18. 七段显示译码器，当译码器七个输出端状态为abcdefg=0110011时，(高电平有效)，输入为(  ) 。
A 0011
B 0110
C 0100
D 0101
答案：D

19. 使用数据选择器74151实现四变量逻辑函数若数据选择器的地址端A2、A1和A0分别接A，B，C，则74151的数据输入端D2应接()。
A 逻辑0
B 逻辑1
C D
D D非
答案：C

20. 在数字电路中。为实现数据分配功能，可使用的中规模逻辑器件为(   )。
A 带使能端的数据选择器
B 二进制计数器
C 数值比较器
D 带使能端的二进制译码器
答案：D

21. 若串行通信采用偶校验，如果发送的数值是8位，校验位为1位。发送数据是00110111，那么校验位应该是( )。
A 0
B 1
C 01
D 10
答案：A

22. 能表示少数服从多数的逻辑关系的表达式为()。
A Y=AB+BC
B Y=ABC
C Y=A+B+C
D Y=AB+BC+AC
答案：D

23. 某同学参加三类课程考试，规定如下:文化课程(A) 及格得2分，不及格得0分;专业理论课程(B)及格得3分，不及格得0分;专业技能课程(C)及格得5分，不及格得0分。若总分大于6分，则可顺利过关(Y)。则根据功能正确的真值表是()。
答案：无图，核心考点：总分>6即B、C同时及格或A、B、C均及格

24. 登录电子信箱时有两个条件，一个是用户名，一个是与用户名对应的密码，要完成这个事件(登录成功)，它们体现的逻辑关系为()
A “与”关系
B “或”关系
C “非”关系
D 不存在逻辑关系
答案：A

25. 逻辑表达式Y=AB+BC+AC，可以实现的功能是()
A 三人表决器
B 二人表决器
C 抢答器
D 奇偶数校验
答案：A

26. 电话室有三种电话，按照由高到低优先级排序依次是火警、急救和工作电话，能够实现该控制功能的电路是()。
A 普通编码器
B 优先编码器
C 译码器
D 寄存器
答案：B

27. 一组交通信号灯有红灯(R)、黄灯(Y)和绿灯(G)三盏，在任意一个时刻有且只能有一盏灯被点亮，否则就是出现了故障，现设计一个故障监测电路，下面各选项是某时刻所亮的灯，则不需要故障报警的是()。
A R
B YG
C RG
D RYG
答案：A

28. 用文字、符号或者数码表示特定对象的过程，叫做()。
A 译码
B 输入
C 输出
D 编码
答案：D

29. 约翰和简妮夫妇有两个孩子乔和苏，全家外出吃饭一般要么去汉堡店，要么去炸鸡店。每次出去吃饭前，全家要表决以决定去哪家餐厅。表决的规则是如果约翰和简妮都同意，或多数同意吃炸鸡，则他们去炸鸡店， 否则就去汉堡店。ABCD分别代表约翰、简妮、乔和苏。F=1 表示去炸鸡店，F=0 表示去汉堡店。则能去汉堡店的ABCD取值是()
A 0001
B 1110
C 1101
D 0111
答案：A

30. 用3线-8线译码器74HC138和门电路实现逻辑函数 ，下面电路正确的是( )。
答案：无图

31. 用一片四选一数据选择器实现逻辑函数Y= AB'C'+ A'C'+ BC，正确的图是( )。
答案：无图

32. 同步时序电路的时钟特点是（    ）
A 时钟独立
B 全局统一时钟
C 无时钟信号
D 随机触发
答案：B

33. 8线-3线优先编码器中，优先级最高的是（    ）
A 中间位输入
B 最低位输入
C 最高位输入
D 随机输入
答案：C

34. 下列属于时序逻辑电路的是（   ）.
A 数据选择器
B 计时器
C 加法器
D 译码器
答案：B

35. 输出可实现“线与”逻辑功能的门电路是(    ) .
A OC门
B 或非门
C 与非门
D 三态门
答案：A

36. 基本RS触发器的禁止输入状态为（   ）
A RS=11
B RS=10
C RS=01
D RS=00
答案：A

37. 触发器有   个稳态，3个触发器可以存储_____位二进制控制信息
A 1，3
B 2，3
C 1，8
D 2，8
答案：B

38. 移位寄存器可以实现     和    .
A 存储，计算
B 左移，右移
C 清零，置位
D 计数，分频
答案：B

39. 下面描述该函数功能的方法中具有唯一性的是（    ）
A 最小项表达式
B 最简与或式
C 最简或与式
D 最简与非式
答案：A

40. 以下电路中可以实现“线与”功能的有（   ）.
A 与非门
B 三态输出门
C 集电极开路门
D 漏极开路门
答案：CD

41. 逻辑表达式Y=AB可以用（  ）实现.
A 正或门
B 正非门
C 正与门
D 负与门
答案：C

42. 下列逻辑电路中不是组合逻辑电路的是（   ）.
A 译码器
B 移位寄存器
C 加法器
D 数据选择器
答案：B

43. 只考虑本位数而不考虑低位来的进位的加法称为(   ).
A 全加
B 半加
C 全减
D 半减
答案：B

44. 对于JK触发器，若J=0，K=1，在时钟脉冲作用下，触发器将实现_________
A 置0
B 置1
C 翻转
D 保持
答案：A

45. 一个8选1数据选择器，其地址输入端的数量是______
A 2
B 3
C 4
D 5
答案：B

## 二、判断题（共40题，40分）

46. 在任何时刻，电路的输出状态只取决于该时刻的输入，而与该时刻之前的电路状态无关的逻辑电路，称为组合逻辑电路。( )
A 对 B 错
答案：A

47. 组合逻辑电路的逻辑功能可用逻辑图、真值表、逻辑表达式、卡诺图和波形图五种方法来描述，它们在本质上是相通的，可以互相转换。( )
A 对 B 错
答案：A

48. 实现同一逻辑功能的电路是唯一的(   )。
A 对 B 错
答案：B

49. 全加器是实现两个1位二进制数相加并考虑低位进位的逻辑电路。
A 对 B 错
答案：A

50. 如果加法器是4位，要进行8位的运算，可以将2个加法器进行级联。
A 对 B 错
答案：A

51. 三态门具有3个逻辑值。(  )
A 对 B 错
答案：B

52. 三态门可作为总线接口电路和实现数据的双向传输()
A 对 B 错
答案：A

53. 普通的逻辑门电路的输出端不可以并联在一起，否则可能会损坏器件。()
A 对 B 错
答案：A

54. 两输入端四与非门器件74LS00与7400的逻辑功能完全相同。( )
A 对 B 错
答案：A

55. CMOS或非门与TTL或非门的逻辑功能完全相同。(  )
A 对 B 错
答案：A

56. 与门、或门和非门都具有多个输入端和一个输出端。()
A 对 B 错
答案：B

57. 在与门电路后面加上非门，就构成了与非门电路。()
A 对 B 错
答案：A

58. TTL门电路具有负载能力强、抗干扰能力强和转换速度高等特点。()
A 对 B 错
答案：B

59. TTL集成逻辑门电路内部，输入端和输出端都采用三极管结构。()
A 对 B 错
答案：A

60. TTL门电路基于双极性三极管工艺制造，CMOS门电路基于MOS场效应管工艺制造。()
A 对 B 错
答案：A

61. 在数字系统设计中，门电路的多余的输入端应该随意处理。()
A 对 B 错
答案：B

62. 全加器是实现两个1位二进制数相加并考虑低位进位的逻辑电路。()
A 对 B 错
答案：A

63. 超前进位加法器通过提前获得进位值，不需要等待低位的结果即可进行本位的计算。()
A 对 B 错
答案：A

64. 串行进位加法器电路简单，容易实现，但是延迟时间长。()
A 对 B 错
答案：A

65. 如果加法器是4位，要进行8位的运算，可以将2个加法器进行级联。()
A 对 B 错
答案：A

66. 组合逻辑电路中产生竞争冒险的主要原因是输入信号受到尖峰干扰。()
A 对 B 错
答案：B

67. 共阴接法发光二极管数码显示器需选用有效输出为高电平的七段显示译码器来驱动。()
A 对 B 错
答案：A

68. 应用二进制译码器、或者数据选择器，都可以方便地实现组合逻辑电路。()
A 对 B 错
答案：A

69. 8选1数据选择器能实现任意的含有三个变量的逻辑功能。()
A 对 B 错
答案：A

70. 用数据选择器实现组合逻辑函数时，用有n个控制端的多路选择器实现n+1个变量的逻辑函数，将选定的n个变量接到多路选择器的控制端，余下的变量(多余变量)接到数据输入端，数据输入端的数据应该为:0，1，X，X *(X为多余变量，X *为反变量)。()
A 对 B 错
答案：A

71. 优先编码器的编码信号是相互排斥的，不允许多个编码信号同时有效。(   )
A 对 B 错
答案：B

72. 多位数值比较器进行比较时，必须按照从低位到高位的顺序进行比较，只有低位相等时，才比较高位。
A 对 B 错
答案：B

73. 全加器比半加器多了低位进位输入端口.（）
A 对 B 错
答案：A

74. 逻辑函数化简后，逻辑功能会发生改变.（）
A 对 B 错
答案：B

75. 触发器是无记忆功能的逻辑单元. （）
A 对 B 错
答案：B

76. 同步 RS 触发器使用时没有约束条件.（）
A 对 B 错
答案：B

77. 可以用来暂时存放数据的器件叫寄存器.()
A 对 B 错
答案：A

78. TTL电路输入悬空时，相当于输入高电平. （）
A 对 B 错
答案：A

79. D触发器的特性方程为Qn+1=D，与Qn无关，所以它没有记忆功能.（）
A 对 B 错
答案：B

80. 计数器除了能对输入脉冲进行计数，还能作为分频器用.（）
A 对 B 错
答案：A

81. 优先编码器的编码信号是相互排斥的，不允许多个编码信号同时有效.（）
A 对 B 错
答案：B

82. 时序电路不含有记忆功能的器件.（）
A 对 B 错
答案：B

83. 移位寄存器只能实现串行输入、并行输出的功能。（）
A 对 B 错
答案：B

84. 对于JK触发器，当J=1、K=0时，触发器执行翻转功能。（）
A 对 B 错
答案：B

85. 一个模值为10的计数器（十进制计数器）需要4个触发器，且有6个无效状态。
A 对 B 错
答案：A

## 三、填空题（共15题，15分）

86. 移位寄存器可以实现 串行/并行数据转换 和 数据存储（标准答案：左移、右移）

87. 一个触发器有 2 个稳态，要存储8位二进制信息要 8 个触发器。

88. 74LS138是3线—8线译码器，译码输出为 低 电平有效，若输入为A2A1A0=010时，输出电平应为 11111011。

89. CMOS门电路最显著的特点是超低功耗、抗干扰能力 强、集成度 高。

90. 在一个CP脉冲作用下，引起触发器两次或多次翻转的现象称为触发器的 空翻，触发方式为 边沿触发 或 主从触发 的触发器不会出现这种现象。

91. 计数器按CP脉冲的输入方式可分为 同步计数器 和 异步计数器。

92. 触发器的输出逻辑电平从 1 到 0 或从 0 到 1 的转换称为 翻转。

93. 全面描述一个同步时序逻辑电路的功能，一般用到三个方程式：驱动方程、状态方程 和 输出方程。

94. 具有控制的门电路称为 三态 门，当控制端无信号时，输出为 高阻态。

95. 时序电路在任一时刻的输出不仅取决于当前的输入，还取决于电路的原有状态（历史状态）。

96. 由4个触发器构成的二进制计数器，其最大模值为16。

97. 在同步时序电路中，所有触发器的时钟输入端应连接在同一的时钟信号上。

98. 对于JK触发器，当J=1、K=1时，触发器将执行翻转功能。

99. Moore型时序电路的输出只取决于电路当前状态，而与当前输入无关。

100. 共阴极LED数码管需要驱动端输出高电平才能点亮对应字段。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）