计算机网络期末考点复习资料

一、十大名词解释（每题4分，必考5道）

1. 网络体系结构

计算机网络各分层模型的层次及其对应全部协议的集合。典型分层模型包含TCP/IP四层模型、OSI七层模型，每层配套专属协议。

2. 网络协议

为实现计算机网络间数据交换，人为制定的规则、约定与标准，由语法、语义、同步三大核心要素组成。

3. 网桥与交换机

- 网桥：工作在数据链路层，依据帧头部目的MAC地址查询交换表，对数据帧执行过滤或转发操作。

- 交换机：多端口网桥，底层原理与网桥一致，依靠目的MAC地址转发异地帧、过滤本地帧、处理广播帧。

4. 路由器

工作在网络层的核心互联设备；核心功能为路由选择、分组存储转发；可实现异构网络之间的互联互通。

5. RIP协议

路由信息协议，属于内部网关协议；基于距离向量算法的动态路由选择协议。

6. OSPF协议

开放式最短路径优先协议，属于内部网关协议；基于链路状态算法的动态路由选择协议。

7. VPN（虚拟专用网）

以公用互联网作为通信传输载体，通过隧道加密技术，将分散的私有网络相互互联形成的逻辑专用网络。

8. NAT（网络地址转换）

内网主机使用私有IP访问互联网时，自动将私有地址转换为公网全球IP地址的技术，分为传统NAT、NAPT两种。

9. TPDU（运输层协议数据单元）

运输层对等实体之间传输数据的基本单元；TCP协议下TPDU为TCP报文段，UDP协议下TPDU为UDP报文。

10. URL（统一资源定位符）

互联网中用于标识、访问网络资源的标准格式，是定位网络资源的通用方法。

二、十大简答/计算大题（分值高，含计算题）

大题1：简述网络协议定义、三要素及各要素含义

1. 定义：网络协议是计算机网络中实现数据交换制定的规则、约定、标准。

2. 三大要素：语法、语义、同步

- 语法：数据/控制信息的结构、编码格式；

- 语义：报文包含的控制信息、数据含义，以及接收方对应的响应动作；

- 同步：通信双方时序、速率、差错处理等匹配规则。

大题2：五层协议体系结构综合题（层次、传输单位、各层设备）

1. 五层结构（自下而上）：物理层、数据链路层、网络层、运输层、应用层

2. 各层传输数据单位

- 物理层：比特；数据链路层：帧；网络层：分组（包）；运输层/应用层：报文

3. 各层典型网络设备

- 物理层：中继器（转发器）、集线器Hub

- 数据链路层：网桥、交换机

- 网络层：路由器

- 运输层及以上：网关

大题3：物理层接口四大特性及含义

物理层定义硬件物理接口的四项规范：

1. 机械特性：连接器外形、尺寸、引脚排布、固定装置；

2. 电气特性：接口电压、电流大小、电平标准；

3. 功能特性：每个引脚对应的信号功能；

4. 过程特性：设备通信时接口信号交互的时序流程。

大题4：TCP/IP体系核心思想

1. 核心目标：实现异构网络互联；

2. 屏蔽底层各类物理网络硬件、协议差异，将全网抽象为统一虚拟网络；

3. 依靠整套TCP/IP协议簇，完成跨网络数据传输。

大题5：CRC循环冗余校验计算（必考计算题）

解题三步固定流程：

1. 确定被除数：原始信息位后补充n个0（n为生成多项式最高次数）；

2. 确定除数：生成多项式对应二进制系数；

3. 模2除法（位间异或运算，无进位借位），最终余数即为CRC冗余码；

发送方将信息位+冗余码整体发送；接收方校验余数是否为0判断有无差错。

大题6：分类IP地址判断（判断地址能否作为主机地址+理由）

1. 可分配主机地址：A/B类、C类普通IP（主机号不全0、不全1）；

2. 不可作为主机地址的类型：

- 主机号全0：网络地址；主机号全1：广播地址；

- D类地址（224~239开头）：组播/多播地址；

- 127段地址：本地环回测试地址；

- 0.0.0.0（本机）、255.255.255.255（受限广播）特殊地址；

- 字节数值超出0~255的非法IP。

大题7：无分类CIDR地址块计算题

已知地址块内某IP+网络前缀（如/20），求解：

1. 子网掩码：前缀位数对应连续1，剩余主机位为0；

2. 最小地址：网络前缀不变，主机位全部置0；

3. 最大地址：网络前缀不变，主机位全部置1；

4. 总IP数量：2^(32-前缀位数)；

5. 等效C类网数量：总IP数 ÷ 2^8。

大题8：C类子网划分综合题（可变长子网）

解题步骤：

1. 根据单子网最小主机数量，计算所需主机位n（2ⁿ-2 ≥ 主机数）；

2. 计算子网占用位数：8 - n（C类默认主机位8位）；

3. 列出所有子网号；题目要求禁用全0/全1子网则剔除；

4. 每个子网分别写出：网络地址、广播地址、可用IP范围（网络地址+1 ~ 广播地址-1）；

5. 计算对应子网掩码。

大题9：IP协议与UDP协议可靠性差异对比

两者均为无连接、尽最大努力交付的不可靠协议，但校验范围不同：

1. IP协议：仅对IP首部做校验和检测，数据部分不校验；

2. UDP协议：构造12字节伪首部，对整个UDP报文（首部+数据）完整校验。

大题10：计算机网络基础综合简答题（通信子网&资源子网、交换技术、OSI七层）

1. 计算机网络两大组成：通信子网（负责数据传输通信）、资源子网（负责数据处理、用户资源）；

2. OSI七层（自下而上）：物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层；

3. 三种交换技术：电路交换（电话网）、报文交换、分组交换（现代计算机网络主流）。

三、选择、填空高频考点汇总

（一）网络基础

1. 阿帕网奠定现代计算机网络基础，网络分为通信子网、资源子网；

2. 传输方向分类：单工（广播）、半双工（对讲机）、全双工（电话）；

3. 有线传输介质：双绞线、同轴电缆、光纤；无线：无线电波、微波；

4. 多路复用4类：频分FDM、时分TDM、波分WDM、码分CDM；

5. 数字调制三种基础方式：调幅、调频、调相；

6. 数字编码：不归零编码、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码。

（二）物理层标准

1. T1速率：1.544Mbps（北美）；E1速率：2.048Mbps（我国/欧洲标准）；

2. 同步光纤标准：SONET、SDH；SDH基础模块STM-1速率155.52Mbps。

（三）数据链路层&局域网

1. 局域网数据链路层分为两层：MAC子层（介质相关）、LLC子层（介质无关）；

2. 差错编码分类：检错码（CRC、奇偶校验）、纠错码（汉明码）；

3. 以太网帧：最小64字节，最大1518字节。

（四）网络层

1. 网络层核心协议：IP；配套辅助协议：ARP（地址解析）、ICMP（网际控制报文）、IGMP（组播）；

2. 路由协议分类：

- RIP：距离向量、内部网关协议；

- OSPF：链路状态、内部网关协议；

- BGP：路径向量。

3. IP地址分类：

- A类：1~126；B类：128~191；C类：192~223；D类：224~239（组播）；127段为环回地址。

（五）运输层&应用层

1. TPDU：TCP报文段、UDP报文；

2. 邮件相关协议：

- 发送邮件：SMTP；

- 接收邮件：POP3、IMAP；

- MIME：非ASCII邮件编码转换；

3. URL：统一资源定位符；VPN依靠隧道技术加密；NAT实现私有IP转公网IP。

（六）网络设备分层

1. 物理层：集线器、中继器；

2. 数据链路层：网桥、交换机；

3. 网络层：路由器；

4. 运输层及以上：网关。

Word文档使用说明

1. 复制全文粘贴至Microsoft Word，可直接保存使用；

2. 文档结构分三大板块：名词解释、计算/简答大题、选择填空高频考点；

3. 考试重点标注：名词解释随机抽5道；大题包含概念简答+CRC、CIDR、子网划分三类计算题；填空选择覆盖全书细碎基础考点。

需要我把这份内容整理成标准Word排版格式（带标题层级、自动编号、可直接复制进Word）吗？

查看音频文稿

1. 计算机网络课程考点梳理（录音机-20260624-0801.m4a）